Εθνικό & Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων Τμημα Πληροφορικησ & Τηλεπικοινωνιων Μαθημα: Αρχιτεκτονικη Υπολογιστων II Εργασία 2 (υποχρεωτική) – Κρυφές Μνήμες Ακαδημαϊκο Ετοσ 2024 – 2025 (εκφωνηση) Τριτη 3 Δεκεμβριου 2024 (παραδοση στο eclass μεχρι) Δευτερα 23 Δεκεμβριου 2024

| Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο – Μητρώνυμο | Αριθμός Μητρώου | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Καλαμάρης Ισίδωρος | Παντελής - Λεμονιά | 1115202000233 | Sdi2000233@di.uoa.gr |

- Πληροφορίες για τις Υποχρεωτικές Εργασίες του μαθήματος

- Οι υποχρεωτικές εργασίες του μαθήματος είναι δύο. Σκοπός τους είναι η κατανόηση των εννοιών του μαθήματος με χρήση αρχιτεκτονικών προσομοιωτών. Η πρώτη υποχρεωτική εργασία αφορά τη διοχέτευση (pipelining) και η δεύτερη (αυτή) αφορά τις κρυφές μνήμες (cache memories).

- Οι δύο εργασίες είναι υποχρεωτικές και η βαθμολογία του μαθήματος θα προκύπτει από το γραπτό (60%), την εργασία της διοχέτευσης (20%), και την εργασία των κρυφών μνημών (20%).

- Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 1 έως και 2 φοιτητές (η υποβολή να γίνει μόνο από έναν φοιτητή εκ μέρους όλης της ομάδας – μην κάνετε υποβολές όλοι). Συμπληρώστε τα στοιχεία των μελών της ομάδας στον παραπάνω πίνακα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν ισότιμη συμμετοχή και να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υλοποίησης.

- Για την εξεταστική Σεπτεμβρίου δεν θα δοθούν άλλες εργασίες. Το Σεπτέμβριο εξετάζεται μόνο το γραπτό.

- Σε περίπτωση αντιγραφής θα μηδενίζονται όλες οι ομάδες που μετέχουν σε αυτή.

- Η παράδοση της Εργασίας Κρυφών Μνημών πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τα μεσάνυχτα της προθεσμίας και μόνο στο eclass (να ανεβάσετε ένα μόνο αρχείο zip ή rar με την τεκμηρίωσή σας σε PDF και τους κώδικές σας). Μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή – κάθε εργασία απαιτεί τον χρόνο της.

- Ζητούμενο

Το ζητούμενο της εργασίας είναι η αξιολόγηση της ιεραρχίας μνήμης επεξεργαστών MIPS για συγκεκριμένες υπολογιστικές εργασίες με βάση το μοντέλο Roofline (γραμμή στέγης) όπως το είδαμε στο Κεφάλαιο 6 του COD6e. Η σχεδίαση του υλικού και του λογισμικού και η αξιολόγηση θα γίνει στον προσομοιωτή QtMips.

Οι υπολογιστικές εργασίες είναι: (α) πολλαπλασιασμός διανύσματος n στοιχείων επί βαθμωτό, (β) πολλαπλασιασμός τετραγωνικού πίνακα nxn επί βαθμωτό, (γ) πολλαπλασιασμός δύο τετραγωνικών πινάκων nxn. Για κάθε εργασία, οι αρχικοί πίνακες και τα αποτελέσματα θα βρίσκονται στο τμήμα δεδομένων του προγράμματος. Να εξετάζεται το ενδεχόμενο υπερχείλισης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και το πρόγραμμα να τερματίζει εάν συμβεί υπερχείλιση. Τα στοιχεία των πινάκων είναι ακέραιοι αριθμοί. Να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της μελέτης σας για τις τιμές n=8, 16, 32 και προαιρετικά για μεγαλύτερες δυνάμεις του 2.

Για τη χρήση του μοντέλου Roofline ως «απόδοση» να χρησιμοποιήσετε το πλήθος των πολλαπλασιασμών ανά δευτερόλεπτο (MPS – multiplications per second) Ως αριθμητική ένταση (arithmetic intensity) να χρησιμοποιήσετε τον λόγο πολλαπλασιασμοί ανά byte (MPB – multiplications per byte).

Τα συστήματα MIPS που θα αξιολογήσετε είναι:

MIPS-A: διοχέτευση πέντε σταδίων με πλήρη μονάδα κινδύνων με ανίχνευση και προώθηση και branch predictor των 2-bit με BHT που προσπελάζεται με 5 bit και επίλυση των διακλαδώσεων στο στάδιο EX. Δεν διαθέτει καθόλου κρυφή μνήμη, έχει ρυθμό ρολογιού 100 MHz, και η προσπέλαση της κύριας μνήμης διαρκεί 60 κύκλους ρολογιού.

MIPS-B: διοχέτευση ίδια με την παραπάνω, αλλά το σύστημα μνήμης περιέχει και κρυφή μνήμη ενός επιπέδου με μέγεθος 8ΚΒ για εντολές και ξεχωριστά 8ΚΒ για δεδομένα. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος μπλοκ της καθεμίας μεταξύ 2, 4, και 8 λέξεων και τη συσχετιστικότητα τους μεταξύ 1, 2, και 4 (πολιτική αντικατάστασης LRU όπου απαιτείται). Η πολιτική εγγραφής να είναι ετερόχρονη (write back) και με κατανομή σε εγγραφή (write allocate). Ο ρυθμός ρολογιού του επεξεργαστή παραμένει σταθερός και το ίδιο ο χρόνος προσπέλασης της κύριας μνήμης.

MIPS-Γ: διοχέτευση ίδια με τους παραπάνω, και πρώτο επίπεδο κρυφής μνήμης όπως ο προηγούμενος. Διαθέτει όμως και δεύτερο επίπεδο κρυφής μνήμης με μέγεθος 64ΚΒ ενιαία για εντολές και δεδομένα. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος μπλοκ μεταξύ 2, 4, και 8 λέξεων και τη συσχετιστικότητα μεταξύ 1, 2, και 4 (πολιτική αντικατάστασης LRU όπου απαιτείται). Η πολιτική εγγραφής να είναι ετερόχρονη (write back) και με κατανομή σε εγγραφή (write allocate). Η προσπέλαση του δεύτερου επιπέδου κρυφής μνήμης διαρκεί 6 κύκλους ρολογιού. Ο ρυθμός ρολογιού του επεξεργαστή παραμένει σταθερός και το ίδιο ο χρόνος προσπέλασης της κύριας μνήμης.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις σχεδιαστικές αποφάσεις σας για τις κρυφές μνήμες κάθε επεξεργαστή που διαθέτει τέτοιες.

| Χαρακτηριστικό | MIPS-A | MIPS-B | MIPS-Γ |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 caches μέγεθος μπλοκ (2, 4, 8 λέξεις) | - | 8 | 8 |
| L1 caches συσχετιστικότητα (1, 2, 4) | - | 4 | 4 |
| L2 cache μέγεθος μπλοκ (2, 4, 8 λέξεις) | - | 8 | 8 |
| L2 cache συσχετιστικότητα (1, 2, 4) | - | 4 | 4 |

Για κάθε CPU να σχεδιάσετε τα διαγράμματα Roofline και το σημείο που βρίσκονται σε αυτά οι υπολογιστικές εργασίες για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου n. Να σχολιάσετε τις συμπεριφορές που παρατηρείτε και πιθανές βελτιώσεις του κάθε συστήματος για τις συγκεκριμένες υπολογιστικές εργασίες.

- Τεκμηρίωση

[ Σύντομη τεκμηρίωση της λύσης σας ενδεικτικά (όχι αυστηρά) μέχρι 10 σελίδες ξεκινώντας από την επόμενη σελίδα – μην αλλάζετε τη μορφοποίηση του κειμένου (και παραδώστε την τεκμηρίωση σε αρχείο PDF). Η τεκμηρίωσή σας πρέπει να περιλαμβάνει παραδείγματα εκτέλεσης και σχολιασμό για την επίλυση του προβλήματος και την επίτευξη του ζητούμενου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες, διαγράμματα και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση της δουλειάς σας. ]

Σύντομη ανάλυση για κώδικες:

Σε κάθε υλοποίηση υπάρχει ένας counter που ισούται με το size του πίνακα(φαίνεται explicitly σε σχόλια). Ανάλογα με το αν διαμορφωθεί σε 8/16/32 θα συμβούν οι ανάλογοι αλλαγές στα indexes ώστε να υπολογιστούν σωστά σημεία από τους πίνακες που δίνονται στο .data section. Για τα πρώτα 2 ζητούμενα έχουν χρησιμοποιηθεί  generic αλγόριθμοι πολλαπλασιασμού καθώς ακόμα και έτσι οι διαστάσεις του διανύσματος/ τετραγωνικού πίνακα * βαθμωτό χωράνε στην L1, οπότε δεν χρειάζεται κάποιο cache optimization. Για το πολλαπλασσιασμό πινάκων μεγέθους 32*32 έχει χρησιμοποιηθεί το ikj format loop:

Roofline διαγράμματα:

μέγιστο εύρος ζώνης μνήμης =Μέγεθος διαύλου σε bytes * Συχνότητα ρολογιού / Κύκλοι ανά προσπέλαση = = 4*100mhz / 60= 6.67 MB/s

matrixes multiplication

Υλοποίηση MIPSΓ για

Total Multiplications = 32*32*32 = 32768

Bytes= 2*4*32*32

arithmetic intensity =MPB= n / (instructions * 32)=   32768 / 665835 = 0,04921

MPS(Multiplications Per Seconds)= Συνολικές πολλαπλασιατικές πράξεις / χρόνος εκτέλεσης(δευτερόλεπτα)

Χρόνος εκτέλεσης  = 693637 cycles/100mhz= 6936370μs = 0.000693637seconds

Multiplications Per Second = 32*32*32 /0.000693 = 4724.084 = 47.284.271,28

Υλοποίηση MIPSB:

Κύκλοι ρολογιού = 691297

Total Multiplications = 32*32*32 = 32768

Bytes= 2*4*32*32

arithmetic intensity =MPB= n / (instructions * 32)=   32768 / 665835 = 0,04921

MPS(Multiplications Per Seconds)= Συνολικές πολλαπλασιατικές πράξεις / χρόνος εκτέλεσης(δευτερόλεπτα)

Χρόνος εκτέλεσης  = 691297 cycles/100mhz = 0.000691297 seconds

MPS = 32768/0.000691297 = 47357596,97

Για MIPSB για μέγεθος πίνακα 32*32 Έχουμε:

Total Multiplications = 32*32*32

Bytes= 2*4*32*32

arithmetic intensity = multiplications/bytes=32768/8192=4

MPS(Multiplications Per Seconds)= Συνολικές πολλαπλασιατικές πράξεις / χρόνος εκτέλεσης(δευτερόλεπτα)

Χρόνος εκτέλεσης  = 691297cycles/0.1ghz=  0.000691297 seconds

Multiplications Per Second = 32*32*32 /0.000691927= 47.400.755,39

Για MIPSB για μέγεθος 16*16 έχουμε:

Total Multiplications = 16*16*16

Bytes= 2*4*16*16

arithmetic intensity = multiplications/bytes=4096/2048=2

MPS(Multiplications Per Seconds)= Συνολικές πολλαπλασιατικές πράξεις / χρόνος εκτέλεσης(δευτερόλεπτα)

Χρόνος εκτέλεσης  = 91247cycles/0.1ghz=  0.00091249 seconds

Multiplications Per Second = 32*32*32 / 0.00091249 = 35.911.317,67

Για MIPSB για μέγεθος 8*8 έχουμε:

Total Multiplications = 8*8*8

Bytes = 2*4*8*8

Arithmetic intensity = 512/512 =1

MPS(Multiplications Per Seconds)= Συνολικές πολλαπλασιατικές πράξεις / χρόνος εκτέλεσης(δευτερόλεπτα)

Χρόνος εκτέλεσης  = 12889/0.1ghz=  0.00012889seconds

Multiplications Per Second = 8*8*8 / 0.00012889 = 3.972.379,548

Για MIPSA μέγεθος 16χ16

total cycles = 5814479

Total Multiplications = 16*16*16

Bytes= 2*4*16*16

arithmetic intensity = multiplications/bytes=4096/2048=2

Χρόνος εκτέλεσης = κύκλοι ρολογιού / συχνότητα ρολογιού = 5814479/0.1ghz = 0.05814479

Multiplications per second = 16*16*16 / 0.05814479 = 70444,832

Για MIPSA μέγεθος 8χ8

Total cycles = 750383

Total multiplications = 8*8*8=512

Bytes =2*4*8*8= 512

Arithmetic intensity =MPB = 512/512 = 1

Χρόνος εκτέλεσης = 750383/0.1ghz = 0.00750383

Multiplications per second = 512/0.00750383= 68.231,822

Για Matrix x scalar έχουμε:

Για MIPSΓ

Για μέγεθος πίνακα = 32

Scalar = 8

Έχουμε 16787 κύκλους ρολογιούς

Total multiplications = 32 *32 = 1024

Bytes = 4*32*32= 4096

Arithmetic intensity = multiplications / bytes = 256/1024 = 0,25

Χρόνος εκτέλεσης = 16787/0.1ghz = 0.00016787

MPS = 1024/0.00016787 = 6099958,30

Για MIPSΒ

Για μέγεθος πίνακα =32

Scalar=8

16107 κύκλοι ρολογιού

Total multiplications = 32*32 = 1024

Bytes = 4*32*32=4096

arithmetic intensity = multiplications/bytes=1024/4096 = 0.25

Χρόνος εκτέλεσης = 16107/0.1ghz = 0.000161

MPS = 1024 / 0.000161= 6.360.248,44

Για MIPSA

Για μέγεθος πίνακα = 32

Scalar=8

Έχουμε 16787 κύκλους ρολογιού

Total_multiplication = 32*32 = 1024

Bytes = 4*32*32=4096

arithmetic intensity = multiplications/bytes=1024/4096 = 0.25

Χρόνος εκτέλεσης = 16787 /0,1ghz = 0.000168seconds

MPS = 1024/0.000168 = 6.095.238,095

Για vector X scalar έχουμε:

Για MIPSA και μέγεθος διανύσματος =32

Scalar = 8

18177 κύκλοι ρολογιού

Total_multiplication = 32*8 =256

Bytes= 4 *32*8 = 256=1024

Arithmetic intensity = multiplication / bytes =  256/1024 = 0.25

Χρόνος εκτέλεσης = 18177/0,1ghz =0.0001817

MPS = 256 / 0.0001817 = 1.408.915,79

Για MIPSB και μέγεθος διανύσματος =32

Scalar = 8

697 κύκλοι ρολογιού

Total_multiplication = 32*8 =256

Bytes= 4 *32*8 = 256=1024

Arithmetic intensity = multiplication / bytes =  256/1024 = 0.25

Χρόνος εκτέλεσης = 697/0.1ghz =  0.00000697

MPS = 256 / 0.00000496 = 51.612.903,225

Για MIPSΓ και μέγεθος διανύσματος = 32

739 κύκλοι ρολογιού

total_multiplication = 32*8 =256

Bytes= 4 *32*8 = 256=1024

Arithmetic intensity = multiplication / bytes =  256/1024 = 0.25

Χρόνος εκτέλεσης =  = 0.00000739

MPS = 256 / 0.00000739 = 34.641.407,307